## 问题二的分析

由题意可知，单源故障产生的微弱周期信号模型为：

s(t)=Asin(2πf0t+φ)

第一问已完成对故障特征频率 f0 的精确检测。因此，第二问的核心任务是在已知  f0 的前提下，进一步估计正弦信号的幅值 A 和初相 ϕ0 ，从而恢复出原始周期信号的估计形式s(t)。

若直接对非线性形式的s(t)=Asin(2πf0t+φ)进行拟合，求解过程相对繁琐；而在  f0 已知的条件下，可利用三角恒等式将其展开为正弦、余弦基函数的线性组合。考虑观测信号中可能存在直流偏置，本文建立含偏置项的线性观测模型，并采用最小二乘法求解线性参数，再反推出幅值和初相的估计值。

为验证恢复效果，本文分别从时域和频域两个角度进行分析：时域上对比恢复信号与原始含噪信号的波形，观察恢复信号是否呈现稳定周期结构；频域上观察恢复信号在故障特征频率处的能量集中情况，并进一步分析残差信号中目标频率成分是否被明显削弱。

最后，由于真实无噪信号s(t)未在附件中单独给出，本文无法直接计算 s(t) 与 s(t) 的逐点真实误差。因此，本文采用可观测残差对恢复质量进行定量评价，计算残差的均方根误差 RMSE、平均绝对误差 MAE、决定系数 R²，并结合残差频谱中目标频率成分的残留程度，综合衡量恢复信号的有效性。

5.2.1 数据预处理

对附件“单源故障”工作表中的观测信号进行预处理，步骤如下：

（1）数据读取：读取 N=40001个采样点，得到时间序列ti和观测信号序列x(ti)

（2）去均值处理：为消除直流分量对后续拟合的影响，对观测信号进行中心化处理：

x(ti)=x(ti)−1Nj=1Nx(tj)

（3）采样频率估算：由时间序列的中位数差分估算采样频率：

fs=1median(Δti)=100.00 Hz

在参数估计前，对数据进行基本检查，包括时间序列单调性、采样间隔稳定性和缺失值检查。由于后续模型中显式加入了常数偏置项 c，因此不需要把去均值处理作为强制步骤；偏置项会在最小二乘求解中与正弦、余弦系数一起估计。

这样处理可以保留原始观测信号的整体结构，同时避免微弱直流漂移对幅值和相位估计造成影响。

5.2.2 正弦最小二乘恢复模型的建立

由题意，单源故障产生的微弱周期信号模型为：

s(t)=Asin(2πf0t+ϕ0)

其中f0=2.00Hz已在第一问求出，A 和 ϕ0为待估参数。

（1）非线性模型的线性化

式 (1) 在参数A,ϕ0上为非线性形式，直接拟合较为困难。利用辅助角公式：

sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ

将式 (1) 展开为：

s(t)=Acosφ⋅sin(2πf0t)+Asinφ⋅cos(2πf0t)

引入中间变量：

a=Acosφ,  b=Asinφ

则信号模型化为线性形式：

s(t)=asin(2πf0t)+bcos(2πf0t)

这一步把关于幅值 A 和初相 ϕ0的非线性问题，转化为了关于a,b的线性参数估计问题。由于f0已知，sin(2πf0t)和cos(2πf0t)都是已知基函数，后续只需求解它们在观测信号中的线性系数。

（2）观测模型的建立

考虑实际观测中可能存在直流偏置c和随机误差εi，建立如下观测模型：

x(ti)=asin(2πf0ti)+bcos(2πf0ti)+c+εi

（3）矩阵-向量表示

令：

x=x(t1)x(t2)⋮x(tN), θ=abc, ε=ε1ε2⋮εN

其中 i=1,2,…,N。

构造设计矩阵H∈ℝN×3：

H=sin(2πf0t1)cos(2πf0t1)1sin(2πf0t2)cos(2πf0t2)1⋮⋮⋮sin(2πf0tN)cos(2πf0tN)1

则观测模型可简洁表示为：

x=Hθ+ε

（4）参数估计方法的确定

对于噪声分布，题目并没有给出精确先验。考虑到背景扰动由多种随机因素叠加形成，将误差项近似看作零均值高斯噪声是一个合理的建模假设，设

εi∼N(0,σ2)

则观测样本的似然函数可写为

L(θ,σ2)=1(2πσ2)N/2exp−‖x−Hθ‖22σ2

对其取对数可得：

lnL(θ,σ2)=−N2ln(2πσ2)−12σ2‖x−Hθ‖2

于是有：

θ=argminθ‖x−Hθ‖2

发现在σ2给定时，最大化对数似然函数等价于最小化残差平方和。因此，在高斯误差假设下，极大似然估计与最小二乘估计是一致的。因此这里引入极大似然估计为最小二乘法提供了统计意义上的解释。

令目标函数：

J(θ)=‖x−Hθ‖2

该目标函数的解析解可由正规方程直接给出，避免了数值迭代的不确定性和计算开销。

5.2.3 模型的求解

（1）最小二乘解析解

对目标函数 J(θ)=‖x−Hθ‖2 关于θ求梯度：

∇θJ=−2HT(x−Hθ)

令梯度为零，得到正规方程：

HTHθ=HTx

由于 HTH 可逆，最小二乘解的解析表达式为：

θ=(HTH)−1HTx

（2）参数反推

由式 (2) 的参数关系：

a=Acosφ,  b=Asinφ​

反推得到：

A=a2+b2

φ=atan2(b, a)

直流偏置估计值：

c=θ3

（3）数值求解结果

将f0=2.000Hz代入式 (5) 构建设计矩阵，对N=40001个采样点执行最小二乘求解（式 (10)），得到：

| 参数 | 符号 | 估计值 |
| --- | --- | --- |
| 正弦系数 | a | −0.0001672284 |
| 余弦系数 | b | 0.0351899101 |
| 直流偏置 | c | 4.37905×10-5 |

代入式 (11)(12) 得：

A=0.0351903

ϕ0=1.57555 rad

因此，恢复的故障周期信号为：

s(t)=0.0351903sin(4πt+1.57555)

含直流偏置的完整拟合信号为：

x(t)=0.0351903sin(4πt+1.57555)+4.379×10−5

5.2.4 结果分析

（1）时域恢复效果

为了直观观察恢复结果，将原始含噪观测信号与恢复出的周期信号在前 5 s时间范围内进行对比。

图 5-1 观测信号与恢复信号的时域对比

图中灰色曲线为原始含噪观测信号，红色曲线为恢复得到的周期信号。可以看出，原始信号局部波动剧烈，噪声占比较高；恢复信号则表现为稳定的 2 Hz正弦波，说明模型从强噪声背景中提取出了目标周期分量。

（2）频域一致性验证

时域图能够说明恢复信号具有稳定周期性，但要判断恢复结果是否真正对应第一问得到的故障频率，还需要进一步从频域进行验证。本文对原始信号、恢复信号和残差信号分别进行频谱分析，并比较它们在 2 Hz处的峰值功率。

图 5-2 原始频谱、恢复频谱与残差频谱的频域一致性验证

上图对比原始频谱与恢复频谱，可以看到恢复信号在f0=2.00Hz处保持显著主峰；下图为残差信号频谱，目标频率处的峰值已明显减弱，说明 2Hz成分主要被提取到恢复信号中。

| 频谱 | 2 Hz 处峰值功率 |
| --- | --- |
| 原始信号直接 FFT | 130729.20 |
| 恢复信号 s(t) | 123771.90 |
| 残差信号 r(t) | 117.68 |

表 5-2 不同信号在 2 Hz处的峰值功率对比

由表 5-2 可得目标频率处的峰值抑制比为

Praw(f0)Pres(f0)=130729.20117.68≈1110.86

该比值说明，原始信号中 2 Hz处的功率在残差信号中被削弱了超过 1100 倍，即目标频率成分已被有效提取。与此同时，残差频谱的主峰位于35.83 Hz，而非故障频率 2.00 Hz，这进一步说明目标频率在残差中不再占据主导。

（3）定量评价指标

题目要求定量评价恢复信号与真实信号之间的误差。需要说明的是，附件只给出了含噪观测信号x(t)，并未单独给出无噪声真实信号s(t)的采样序列，也未直接给出真实幅值A和初相ϕ0。因此，在实际数据上无法直接计算

s(t)− s(t)

的逐点真实误差。

在这种情况下，本文采用可观测残差作为误差评价依据。定义

r(ti) = x(ti) − x(ti)

残差并不等同于真实信号误差，它主要反映恢复周期分量后观测信号中剩余的背景扰动。因此，残差图看起来仍然较为杂乱是合理的，这对应题目所给的强噪声背景。本文将其作为可观测评价对象，而不是把它解释为失败信号。

图 5-3 恢复周期分量后的残差信号

残差信号仍呈现明显随机波动，说明原始观测中除目标2Hz 周期分量外还含有大量背景扰动。结合频域结果可知，残差虽然杂乱，但其主导频率已不再是 2 Hz，因此可作为目标分量已被剥离的可观测证据。

计算得到残差评价指标如下:

| 指标 | 公式 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| RMSE | 1Ni=1Nri2 | 0.100013683 |
| MAE | 1Ni=1N¦ri¦ | 0.079703345 |
| 决定系数R2 | 1−i=1Nri2i=1N(xi−x)2 | 0.058293952 |
| 估计 SNR | 20log10RMS(s)RMS(r) | −12.082919 dB |

表 5-3 恢复结果的可观测残差评价指标

其中，R2 较低并不表示目标分量恢复失败。原因在于本题恢复的只是强噪声中的微弱周期成分，而不是对整个含噪观测信号进行完整拟合。若用整体拟合优度评价微弱目标成分的恢复效果，容易低估模型对目标频率的提取能力。因此，本文将频域一致性和目标频率抑制比作为主要验证依据，将残差指标作为辅助的可观测评价。

5.2.5总结

本问在第一问已知故障频率 f0=2.00Hz 的基础上，将正弦信号模型线性化为正弦基与余弦基的组合形式，并建立含直流偏置项的线性观测模型。通过高斯误差假设下的极大似然解释，可将参数估计转化为最小二乘问题，从而求得信号幅值和初相。

最终恢复得到的单源故障周期信号为

s(t)=0.0351903sin(4πt+1.57555)

时域结果表明恢复信号具有稳定的 2 Hz正弦结构；频域结果表明恢复信号能量集中于目标频率，而残差中 2 Hz分量被削弱超过 1100倍。由此可认为，本文方法能够有效恢复淹没在强噪声中的单源故障微弱周期信号。